1) Zeichne eine Stellenwerttabelle für das Dualsystem und führe darin folgende Umrechnungen durch:
267    dual		IOIIIIOOII    dezimal		255    dual

2) Berechne     IOIOIOIOI + IOIOOIII  sowie  IOIOIOI * IOIOII  im Dualsystem und rechne zur Kontrolle im Dezimalsystem nach !

3) XOR – Schaltung : Das Ergebnis ist genau dann „wahr“(1), wenn die beiden Eingänge verschieden sind.
Stelle eine Tabelle auf (  a    b   |    XOR   ) und zeichne die Schaltung !

4) Zeichne eine Schaltung zu folgender Tabelle :

| a | b | c | E |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

# Lösungen

1) Zeichne eine Stellenwerttabelle für das Dualsystem und führe darin folgende Umrechnungen durch:
267    dual (I0000I0II)		IOIIIIOOII    dezimal 755		255    dual IIIIIIII

2) Berechne     IOIOIOIOI + IOIOOIII = IIIIIIIOO  341 + 167 = 508 sowie  IOIOIOI * IOIOII = IIIOOIOOOIII  85 * 43 = 3655  im Dualsystem und rechne zur Kontrolle im Dezimalsystem nach !

| 3) XOR – Schaltung : Das Ergebnis ist genau dann „wahr“(1), wenn die beiden Eingänge verschieden sind. a | b | XOR |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

4) Zeichne eine Schaltung zu folgender Tabelle :

| a | b | c | E |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |